- Giao diện giữa Nút RAN là X2/Xn

- Giao diện giữa RAN và Mạng lõi là S1/NG

- Giao diện cho Giao diện Phân tách Chức năng và Giao diện Mở dưới dạng F1/E1 trong Nút RAN

- Giao diện giữa PHY và Radio dưới dạng eCPRI

- N1: Reference point between the UE and the AMF.

- N2: Reference point between the (R)AN and the AMF.

- N3: Reference point between the (R)AN and the UPF.

- N4: Reference point between the SMF and the UPF.

- N6: Reference point between the UPF and a Data Network.

- N9: Reference point between two UPFs.

- N5: Reference point between the PCF and an AF.

- N7: Reference point between the SMF and the PCF.

- N8: Reference point between the UDM and the AMF.

- N10: Reference point between the UDM and the SMF.

- N11: Reference point between the AMF and the SMF.

- N12: Reference point between AMF and AUSF.

- N13: Reference point between the UDM and Authentication Server function the AUSF.

- N14: Reference point between two AMFs.

- N15: Reference point between the PCF and the AMF in the case of non-roaming scenario, PCF in the visited network and AMF in the case of roaming scenario.

- N16: Reference point between two SMFs, (in roaming case between SMF in the visited network and the SMF in the home network).

- N16a: Reference point between SMF and I-SMF.

- N17: Reference point between AMF and 5G-EIR.

- N18: Reference point between any NF and UDSF.

- N19: Reference point between two PSA UPFs for 5G LAN-type service.

- N22: Reference point between AMF and NSSF.

- N23: Reference point between PCF and NWDAF.

- N24: Reference point between the PCF in the visited network and the PCF in the home network.

- N26: Reference point between MME (4G) and AMF

- N27: Reference point between NRF in the visited network and the NRF in the home network.

- N28: Reference point between PCF and CHF.

- N29: Reference point between NEF and SMF.

- N30: Reference point between PCF and NEF.

- N31: Reference point between the NSSF in the visited network and the NSSF in the home network.

- N32: Reference point between SEPP in the visited network and the SEPP in the home network.

- N33: Reference point between NEF and AF.

- N34: Reference point between NSSF and NWDAF.

- N35: Reference point between UDM and UDR.

- N36: Reference point between PCF and UDR.

- N37: Reference point between NEF and UDR.

- N38: Reference point between I-SMFs.

- N40: Reference point between SMF and the CHF.

- N50: Reference point between AMF and the CBCF.

- N51: Reference point between AMF and NEF.

- N52: Reference point between NEF and UDM.

- N55: Reference point between AMF and the UCMF.

- N56: Reference point between NEF and the UCMF.

- N57: Reference point between AF and the UCMF.

- N41: Reference point between AMF and the CHF in HPLMN.

- N42: Reference

- N58: Reference point between AMF and the NSSAAF.

- N59: Reference point between UDM and the NSSAAF

# Giao diện giữa các nút RAN (X2/Xn)

- X2 được sử dụng trong hoạt động không độc lập, giữa các eNB trong LTE.

- Xn được sử dụng trong hoạt động độc lập, giữa các gNB trong NR

EN-DC: Dual connectivity, là 1 tính năng không độc lập (NSA) giúp các thiết bị có thể truy nhập đồng thời cả LTE và 5G.

- Tầng transport network đc xây dựng trên IP transport.

- Các bản tin báo hiệu SCTP được them vào đầu IP.

- các gói truyền tái bởi GTP-U có thể là PDCP PDUs, PDCP SDUs, SDAP SDUs.

- (TS 138 420)

- Cần phải thiết lập trước giữa 2 gNB

- Chỉ áp dụng được cho tính di động trong AMF  không dùng được cho các gNB có kết nối AMF khác nhau.

- 2 gNB có thể kết nối với 2 UPF khác nhau.

- Cần phải thiết lập lại kết nối khi chuyển giao thành công nếu 2 gNB thuộc 2 tracking areas khác nhau.

- Xn nhanh hơn NG.

- Chuyển giao giữa các gNB Xn , Khi UE di chuyển từ gNB này sang gNB khác mà không định vị lại UPF

  - Setup kết nối giữa 2 gNB

  - UE gửi báo cáo về chất lượng cho gNB nguồn, gNB nguồn sẽ quyết định chuyển giao UE cho gNB đích.

  - gNB nguồn gửi yêu cầu chuyển giao tới gNB đích.

  - gNB đích quyết định chấp nhận hay ko và gửi ack xác nhận cho gNB nguồn.

  - gNB nguồn gửi bản tin tới cho UE chứa các thông tin về gNB đích.

  - gNB nguồn gửi thông báo truyền trạng thái SN (Sequence Number) đến gNB đích. Bao gồm PDCP SN và HFR (hyper frame number) để đồng bộ hóa UE và gNB.

  - Thực hiện truy nhập ngẫu nhiên tại gNB đích.

  - UE kết nối thành công tới gNB đích.

  - gNB đích yêu cầu chuyển đổi đường dẫn tới AMF qua NG. UDF đánh dấu kết thúc cho gNB nguồn và gNB gửi điểm kết thúc tới gNB đích.

  - Xác nhận yêu cầu chuyển đổi đường dẫn.

  - gNB nguồn sẽ giải phóng các tài nguyên được liên kết với UE.

# Giao diện giữa Nút RAN và Mạng lõi (S1/NG)

- S1 được sử dụng trong hoạt động không độc lập, giữa eNB với CORE trong LTE.

- NG được sử dụng trong hoạt động độc lập, giữa gNB với CORE trong NR

(TS 138 410)

- Có thể áp dụng trong cùng 1 AMF hoặc giữa các AMF khác nhau. gNB có thể kết nối cùng 1 AMF hoặc các AMF khác nhau.

- Chuyển giao giữa gNB  N2 hoặc NGAP , Khi UE di chuyển từ gNB này sang gNB khác mà không định vị lại AMF và  UPF.

- UE đang ở trong RRC_CONNECTED , đang gửi và nhận dữ liệu đường lên và đường xuống tại gNB nguồn và di chuyển tới gNB đích

- UE gửi bản tin Báo cáo đo lường tới gNB nguồn

- Yêu cầu chuyển giao N2 từ gNB nguồn tới AMF, chứa các thông tin UE RAN-NGAP-ID, AMF-NGAP-ID, ID gNB đích, Loại chuyển giao , Nguyên nhân chuyển giao và cả thông tin về Phiên PDU sẽ được chuyển giao.

- Gửi yêu cầu chuyển giao từ AMF xuống gNB đích.

- Xác nhận yêu cầu chuyển giao

- AMF gửi lệnh yêu cầu chuển giao tơi gNB nguồn,

- gNB nguồn gửi xuống UE.

- gNB nguồn gửi các thoogn tin về AMF

- AMF chuyển các thông tin xuống gNB đích.

- Thực hiện quá trình truy nhập ngẫu nhiên tại gNB đích

- UE kết nối thành công với gNB đích và gửi bản tin hoàn tất quy trình.

- gNB đích thông báo hoàn thành tới AMF

- AMF hướng dẫn gNB nguồn giải phóng tài nguyên cho UE .

- gNB nguồn xác nhận hoàn thành cho AMF

# Giao diện mở và phân chia chức năng (F1, E1) trong các nút RAN

F1 giao diện giao tiếp giữa CU và DU

E1 giao diện giao tiếp giữa CU-Control Plane và CU- User plane.

- Chuyển giao giữa 5G gNB-DU và Nội bộ gNB-CU, Khi UE di chuyển từ gNB-DU này sang gNB-DU khác trong cùng một gNB-CU trong quá trình hoạt động của NR.

  - UE gửi 1 bản tin báo cáo đo lường tới gNB-DU nguồn

  - gNB-DU gửi thông báo cho gNB-CUCP bao gồm báo cáo đo lường, và quyết định bàn giao

  - gNB-CUCP gửi bản tin UE context setup request tơi gNB-DU đích.

  - gNB-DU đích phản hồi gNB-CUCP

  - gNB-CUCP gửi yêu cầu sửa đổi thông tin về BEARER tới gNB-CUUP

  - gNB-CUUP gửi phản hồi tới gNB-CUCP

  - gNB-CUCP gửi yêu cầu sửa đổi UE CONTEXT tới gNB-DU nguồn. cho biết dừng truyền dữ liệu cho UE.

  - gNB-DU nguồn chuyển tiếp bản tin yêu cầu dừng truyền dữ liệu.

  - gNB-Du nguồn phản hồi gNB-CUCP

  - Thực hiện truy nhập ngẫu nhiên tại gNB-DU đích

  - UE phản hồi gNB-DU đích thông báo hoàn thành.

  - gNB-DU đích gửi 1 bản tin đến gNB-CUCP xác nhận đã hoàn thành.

  - gNB-CUCP thông báo cho gNB-DU nguồn giải phóng tài nguyên cho UE

  - gNB-DU nguồn phản hồi

# eCPRI (evolved Common Public Radio Interface)

là 1 giao diện truyền thông giữa DU và RU (thay thế cho CPRI)

- protocol revision: bản sửa đổi

| 0x1 | phải tuân theo đặc điểm kỹ thuật V1.0 |
| --- | --- |
| 0x2-0xF | dành cho tương lai; tạm thời nhà cung cấp cụ thể |

- Reserved: phải được điền 000b

- C:

  - Nếu C = 0, thì đây là Thông báo eCPRI cuối cùng bên trong eCPRI PDU.

  - Nếu C = 1, thì một Thông báo eCPRI khác sẽ theo sau trong cùng một PDU. Giữa hai thông báo này là các bit đệm (0-3). Tin nhắn mới bắt đầu ở ranh giới 4 byte

- Message type: loại thông báo (0-255)

- Payload Size: kích thước tải trọng không bao gồm byte đệm

- Payload: dữ liệu